附件

| 揭阳市妇幼保健院智慧会议室建设项目清单 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 产品名称 | 主要技术参数配置及性能需求 | 数量 | 单位 | 品牌型号及技术参数 | 单价（元） | 合价（元） |
| 一、LED显示屏 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | LED显示屏 | LED大屏室内全彩室内Q1.53全彩 | 9.9684 | 平方 |  |  |  |
| 小计： |  |  |  |  |  |  |  |
| 二、会议音响 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 会议摄像头（含音视频控制软件） | 最高分辨率3840*2160，变焦3.3mm-9.7mm内置双麦克风高保真5米拾音。 | 3 | 台 |  |  |  |
| 2 | 天花喇叭 | 单元组成：6寸喇叭 频率响应：180-14000Hz 灵敏度：88dB 标准阻抗：8Ω 输入功率：30W(额定)/80W(峰值) 安装方式：吸顶安装 外壳：ABS塑料 输入连接器：正负接线柱 | 24 | 只 |  |  |  |
| 3 | 专业功放(含专业功放控制软件V1.0) | 输出功率@立体声8Ω（失真≤1%时）：2×250W 输出功率@立体声4Ω（失真≤1%时）：2×320W 输出功率@立体声2Ω（失真≤1%时）：2×450W 供电：AC 150V-240V 50/60Hz 频率响应（1W 8Ω）：20Hz～20KHz±0.5dB 灵敏度（8Ω 1KHz）：1V/32dB 输入阻抗：20KΩ平衡输入；10KΩ非平衡输入 信噪比( A计权，额定功率8Ω )：≥105dB 阻尼系数 ( 1KHz & 8Ω )：≥900 互调失真( 20Hz-20KHz，半功率 )：≤0.02% 总谐波失真( 20Hz-20KHz，半功率 )：≤0.03% 相位响应( 1W & 8Ω，20Hz-20KHz )：≤±1.5° 转换速率：≥60V / us 输出电路类型：CLASS-D 类 前面板指示：电源，削波，压限，信号 后面板接口：并机输入：母3针XLR×2，输出：公3针XLR×2；PSZ信号输出外接线柱 冷却系统：全智能系统随温度变化自动调节 | 2 | 台 |  |  |  |
| 4 | 数字前吸(含音效处理软件V1.0) | 麦克风输入：8路 立体声输入：2组 最大输入电平：麦克风 +22dBu，线路 +20dBu 最大输出电平：主输出 +28dBu，其它输出 +22dBu 灵敏度：0VU=+4dBu 频率响应：±1dB，20Hz-30KHz 麦克风共模抑制比@1KHz：<80dB 典型值 THD+N @14dBu，1KHz：>0.01% 串扰 @1KHz：<82dB 单声道/立体声均衡：高音 ±15dB，12KHz，中音 ±15dB，2.5 KHz，低音 ±15dB，80Hz 电源：220VAC，50/60Hz | 1 | 台 |  |  |  |
| 5 | 反馈抑制器(含音频处理器软件V1.0.3) | 输入通道及插座：2路卡侬XLR母，2路6.35TRS 输出通道及插座：2路卡侬XLR公，2路6.35TRS 灵敏度：0dBu(@Out=0dBu) 信号比 <110dB（A计权） 失真度 > 0.05% 频率响应：+/- 0.5dB (20Hz to 20KHz) 动态增益提升：5-10dBu 最大输入电平：15dBu 工作电源：AC100-240V/50-60Hz | 1 | 台 |  |  |  |
| 6 | 音频处理器(含音频处理器软件V1.0.3) | 输入通道及插座：2路XLR母卡侬座 输出通道及插座：4路XLR公卡侬座 输入阻抗：平衡：20KΩ 输出阻抗：平衡：100Ω PC接口：面板1个USB接口、后板1个TCP/IP接口(RJ-45座) 共模拟制比：<70dB(1KHz) 输入范围：≤+18dBu。 频率响应：20Hz-20KHz(-0.5dB) 信噪比：<108dB 底噪水平：≤-85dBu 失真度：>0.01% OUTPUT=0dBu/1KHz 通道分离度：<110dB(1KHz) 输入通道功能: 静音：每个通道设立单独静音控制 增益：调节范围：-60dB - +12dB、步距为1dB 延时：每个输入通道有单独延时控制，调节范围0-1000ms，小于10ms，步距21us。10ms-20ms，步距42us。大于20ms，步距1ms 相位：同相(+) 或反相(-) 均衡：15个参量均衡，中心频率点：20Hz-20KHz、滤波器类型：PEQ、Lo-shelf、Hi-shelf、APL1阶、APL2、增益：-20dB-+20dB、步距0.1dB" 输出通道功能: 静音：每个通道设立单独静音控制 路由：每个输出通道可单独选择不同的输入通道，也可以选择输入通道的任意组合 增益：调节范围：-60dB - +12dB、步距为1dB 延时：每个输出通道有单独延时控制，调节范围0-1000ms，小于10ms，步距为21us。10ms- 20ms，步距为84us。大于20ms，步距为0.5ms 相位：同相(+) 或反相 (-) 分频器：每个输出通道可单独设置低通滤波器（LPF）和高通滤波器（HPF），可调整参数为：滤波器类型：Linkwitz-Riley/Bessel/Butterworth，频率转折点：20Hz-20KHz、衰减斜率：12dB/oct、18dB/oct、24dB/oct、36dB/oct、48dB/oct 限幅器：每个输出通道可单独设置限幅器，可调整参数为：门限值：-12dBu - +20dBu、步距为0.1dBu ，步距为1ms 释放时间：可设定为2倍、4倍、6倍、8倍、16倍起动时间。 输出均衡：每个输出通道可设10个均衡，滤波器类型可选择PEQ、Lo-shelf、Hi-shelf、APL1阶、APL2。 处理器：192KHz采样频率，40-bit DSP处理器，24-bit A/D及D/A转换 显示：2×24 LCD蓝色背光显示设置，8段LED显示输入/输出的精确数字电平表、静音及编辑状态 功耗：≤25W 电源：AC110V/220V 50/60Hz | 1 | 台 |  |  |  |
| 7 | 电源时序器(含电源时序控制器软件V2.0) | 8路，最大输入电流 30A，单路最大输出电流 16A 辅助电源输出 前面板提供1路USB接口5V辅助电源输出，5V辅助电源最大输出0.5A，工作电压 95V-240V 输出电源插座 后面板8个受控16A万用插座，前面板2个直 通16A万用插座，插座标准 兼容国标6A、10A、16A，英标13A、美标 15A、欧标G/M插头 开关间隔时间 1秒 机箱高度 2U(88mm) | 1 | 台 |  |  |  |
| 8 | 机柜 | 2000*650*650 | 1 | 台 |  |  |  |
| 9 | 音频线3_4238 | 3.5耳机插头-双莲花插头 标配长度：1米 | 4 | 条 |  |  |  |
| 10 | 音频线3_4238 | 卡侬公头-卡侬母头 标配长度：1米 | 8 | 条 |  |  |  |
| 11 | 音箱线3_4238 | 金银纯铜音箱线2.0 | 300 | 米 |  |  |  |
| 小计： |  |  |  |  |  |  |  |
| 三、多媒体音响 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 无线话筒(含无线话筒控制软件V1.0) | 频率范围：640 MHz - 690 MHz 频道总数：200 有效使用距离：约50米 频率间隔：250 kHz 拾音器类型：动圈式 电源供应：12 VDC, 1.25 A | 2 | 套 |  |  |  |
| 2 | 专业音箱 | 内置15英寸,双向，低音反射。 频率响应：82Hz-20KHz ±3dB 频率范围：70Hz-20KHz -10dB 灵敏度：99dB/1M/1W 最大声压级”127dB 阻抗：８Ω 额定功率/峰值功率：350W/700W/1400W 单元组成 WF :15″*1 HF:3″*1 | 4 | 只 |  |  |  |
| 3 | 专业功放(含专业功放控制软件V1.0) | 输出功率@立体声8Ω（失真≤1%时）：2×800W 输出功率@立体声4Ω（失真≤1%时）：2×1190W 输出功率@桥接8Ω（失真≤1%时）：2010W 输出功率@桥接4Ω（失真≤1%时）：2700W 频率响应：20Hz～20KHz±0.5dB 总谐波失真：=0.05% 互调失真：=0.02% 信噪比：≥108dB 输入共抑制比@1KHz：<78dB 通道分离度@1KHz：<78dB 阻尼系数@8Ω，>1KHz：<200 功放电路：双电源，AB类 输入阻抗：20KΩ平衡输入 转换速率：≥60V/us 输入灵敏度：+2.2dBu（1.0Vrms） 最大输入电平：+22.0dBu（10.0Vrms） 动态压限：全自动智能 保护电路：软启动，输入浪涌限制，输出短路、直流、过载保护，主保险丝保护，开关机哑音保护，射频干扰保护 冷却方式：2个直流温控变速风扇，空气流动方向从前到后 面板指示：电源，削波，压限，信号 后面板接口：输入：母3针XLR×2，输出：公3针XLR×2，4孔SPEAKON连接座×2 功率消耗（8Ω，一半负载时）：1280W 电压：AC 110V-240V50/60Hz（可由厂家设置） | 2 | 台 |  |  |  |
| 4 | 反馈抑制器(含音频处理器软件V1.0.3) | 1、2寸TFT彩屏，实时显示当前音频电平，系统音量，麦克风音量; 2、实时自动扫描啸叫抑制点并自动抑制，有效提升麦克风拾音距离; 3、100级电子音量调整; 4、24bit高性能A/D及D/A转换芯片,语音清晰，还原度高; 5、4通道48V幻象电源独立开关控制; 6、高效简单的操作，无需任何调试一键切换啸叫抑制功能打开或关闭，即时了解抑制器的效果; 7、一键对啸叫点进行校正; 参数规格 1、麦克风输入通道:4路平衡输入XLR和4路非平衡输入TRS 2、音乐输入通道:1路RCA接口 3、输出通道:2路平衡输出XLR，1路RCA 4、频率响应:20-20KHz(BYPASS)100-16KHz(ACTIVE) 5、信噪比:>90dB 6、输入阻抗:10KΩ 7、输出阻抗:1KΩ 8、AD采样:48K,24bit 9、额定电压:220V/AC 50Hz10、额定功率:<20W | 1 | 台 |  |  |  |
| 5 | 数字前级处理器(含数字混音器管理软件V1.0) | 输入：4通道，最大增益+20dB，10千欧平衡输入 输出：8通道，最大增益+20dB，600欧姆的平衡输出 输出阻抗：47欧姆 动态范围：>108dBu 频率响应范围 22Hz-22kHz 频率响应范围：<+/-0.25dBu,15Hz-20kHz 失真：<0.01%,20Hz-20kHz@+10dBu 平衡输入 采样频率：96kHz 信噪比 ：>90dBu,20Hz-20kHz A/D & D/A转换：24比特输入和输出结构：8路单声道，4路立体声 高低通滤波器：Butterworth、bessel、Lin-R：12.18.24或者48dB/octave 均衡器：带宽从0.05到3.0oct，频率从20Hz到20KHz，增益为±20dB，步长为0.1dB 延时：从0ms到1000ms 延时启动 ：21us 前面板控制 ：目录控制键：参量 菜单 退出 进入输入选择A，B，C，D。静音，编辑选择和输出通道的调整控制 输入显示：-24，-18，-12，-6.0和压限2 x 20LED屏幕显示 输出显示：-24，-18，-12，-6.0和压限2 x 20LED屏幕显示 存储设置：31个用户程序动态储存 供电电源：50/60Hz，90v-240v交流电 消耗功率 ：<20W | 1 | 台 |  |  |  |
| 6 | 电源时序器(含电源时序控制器软件V2.0) | 8路，最大输入电流 30A，单路最大输出电流 16A 辅助电源输出 前面板提供1路USB接口5V辅助电源输出，5V辅助电源最大输出0.5A，工作电压 95V-240V 输出电源插座 后面板8个受控16A万用插座，前面板2个直 通16A万用插座，插座标准 兼容国标6A、10A、16A，英标13A、美标 15A、欧标G/M插头 开关间隔时间 1秒 | 1 | 台 |  |  |  |
| 7 | 点歌机(含点歌机控制软件V1.0) | AI智能语音点歌，影k功能，36多万云端歌曲在线下载，每月云端歌曲更新，全新画中画，海量正版歌库，点歌智能k歌排行榜，支持光纤接口，手机平板app点歌，在线网络影视，在线直播，在线玩游戏 支持app应用下载安装 支持本地电影蓝光ISO和蓝光目录 支持5.1和7.1声道透传，弹幕互动功能，专题点歌，自动评分，边唱边下，录音回放，蓝光双高清 支持u盘加歌/播放，播放快进快退 系统在线升级，公告修改 内置WiFi，支持多种歌曲文件格式播放，超强灵敏度，超强稳定性，速度快捷，不卡歌，不死机，简洁时尚。 技术参数： 21.5寸电容触摸屏 12T-12万首歌 分辨率：电容屏 1920*1080 视频输出：AV/HDMI 功率：20W 输入电压：12V 4A（110-240V）50/60HZ CPU28NM1.8GHZ | 1 | 台 |  |  |  |
| 8 | 音频线3_4238 | 3.5耳机插头-双莲花插头 标配长度：1米 | 1 | 条 |  |  |  |
| 9 | 音频线3_4238 | 卡侬公头-卡侬母头 标配长度：1米 | 8 | 条 |  |  |  |
| 10 | 音箱线3_4238 | 金银纯铜音箱线2*300芯 | 300 | 米 |  |  |  |
| 11 | HDMI矩阵切换器 | 迈拓维矩MT-HD0808 HDMI矩阵切换器8进8出HDCP解码网口手机控制4K蓝光解码 | 1 | 台 |  |  |  |
| 12 | 电视 | 50PUF7369,4K,安卓系统 | 1 | 台 |  |  |  |
| 13 | 电视挂架 | 50-60寸电视机挂架伸缩旋转壁挂墙支架 | 1 | 个 |  |  |  |
| 14 | HDMI、VGA传输器 | 国标 | 5 | 对 |  |  |  |
| 15 | 背景吸音板 | 定制 | 12 | 平方 |  |  |  |
| 16 | 会议室讲台防静电步吸 | 定制 | 40 | 平方 |  |  |  |
| 17 | LED供电配电柜 | 国标 | 1 | 套 |  |  |  |
| 18 | 供电线路6平100M线 | 国标 | 4 | 卷 |  |  |  |
| 19 | 网线 | 国标 | 1 | 箱 |  |  |  |
| 20 | 施工调试 |  | 1 | 套 |  |  |  |
| 小计： |  |  |  |  |  |  |  |
| 总计： |  |  |  |  |  |  |  |

| 项目名称 | 揭阳市妇幼保健院智慧会议室建设项目 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 供应商 |  | 报价日期 |  |
| 联系人 |  | 联系方式 |  |
| 产品报价单 |  |  |  |
| 序号 | 项目分类 | 报价（元） | 备注 |
| 1 | LED显示屏 |  |  |
| 2 | 会议音响 |  |  |
| 3 | 多媒体音响 |  |  |
| 合计 |  |  |  |